卫星通信天线的实验室环境模拟测试系统
附图清单（优化重绘版）

配套《一种卫星通信天线的实验室环境模拟测试系统及方法》交底书使用。

说明：本版按照黑白线条专利附图规范进行重绘建议，统一采用部件编号一致的表达方式。

统一附图标记建议：1-实验室环境建模模块/实验室环境；2-源；3-卫星通信天线；4-空间采样区域；5-三维电磁求解模块；6-等效接收信号反演模块；7-灵敏度判定模块；8-报告输出与优化模块；21-源极化方向；31-安装载体/支架；41-包络面；42-采样点；43-采样线；44-天线相位中心。

公式统一建议：Peq(dBm) = Erep(dBuV/m) - AF(dB/m) + Kconv(dB) - Lsys(dB)；Margin(dB) = Peq(dBm) - Ssens(dBm)。

| 图号 | 图名 | 图中核心内容 | 绘制要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图1 | 系统总体架构图 | 环境建模、源建模、空间采样、三维电磁求解、等效接收信号反演、灵敏度判定、报告输出与优化之间的连接关系。 | Visio框图；箭头体现处理顺序；可在连线旁标注输入/输出。 | 建议作为摘要附图。 |
| 图2 | 实验室环境模拟测试总体布局图 | 实验室边界、吸波面/金属地面、源、卫星通信天线、安装载体、支架、坐标方向及距离关系。 | 建议同时给出主视图和俯视图；采用黑白线条。 | 必须。 |
| 图3 | 源与卫星通信天线空间位置关系图 | 源到天线的距离r、方位角φ、俯仰角θ、极化方向以及天线安装位。 | 三维坐标示意；明确极化方向。 | 必须。 |
| 图4 | 空间采样区域定义图 | 天线相位中心、包络面、采样点/采样线/采样面的定义方式。 | 宜带局部放大图。 | 关键附图。 |
| 图5 | 代表场强提取示意图 | 场分布示意及代表场强Erep的提取规则，如最大值、平均值、加权平均值、最不利值。 | 避免彩色截图；用等值线/疏密线表示。 | 关键附图。 |
| 图6 | 场强到接收机等效输入信号换算流程图 | Erep、AF、Kconv、Lsys、Veq、Peq、Ssens、Margin之间的运算关系和关键公式。 | 必须采用减AF、减Lsys的统一公式。 | 关键附图。 |
| 图7 | 灵敏度判定流程图 | 参数输入、求解、提取、换算、比较、通过/不通过输出的完整判定流程。 | 标准流程图符号。 | 适合作为方法配图。 |
| 图8 | 参数扫描与最不利工况输出图 | 源位置扫描、安装位置扫描、极化扫描及最不利工况标识。 | 可采用曲线图或表格示意。 | 建议。 |
| 图9 | 替代实施方式示意图 | 不同源形式、不同安装载体的替代实施方案。 | 多子图组合；部件编号保持一致。 | 建议。 |
| 图10 | 输出报告页面示意图 | 频点、场强、等效输入信号、灵敏度、裕量、判定结果等表格化输出。 | 采用黑白表格；放示例数据。 | 可选。 |

提交建议：正式提交时可优先提供 VSDX 源文件；当前交付包含可编辑 SVG 矢量图和 PNG 预览图，SVG 可直接导入 Visio 进一步编辑。