车载低轨卫星通信系统EMC性能正向设计规范

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

引 言

车载低轨卫星通信系统是智能网联汽车实现全场景覆盖的关键组成部分。在车辆高速移动、复杂电磁环境下，系统的电磁兼容性（EMC）直接关系到通信的可靠性、安全性及整车电子系统的稳定运行。本规范基于一汽集团对车载卫星通信系统的工程指标要求，结合行业主流主机厂（比亚迪、吉利、赛力斯、长安等）的专利技术、行业标准 YD/T 4517.4-2024 及企业标准 JA 3700-MH-3-2022，并融合工创中心“基于卫星模组的低轨卫星通信系统研发”总体设计方案中的硬件集成与抗干扰设计思想，制定本 EMC 正向设计规范。

本规范旨在从系统架构、天线与射频前端、硬件平台、线束布局四个层面，指导车载低轨卫星通信系统的 EMC 设计，确保产品满足实车搭载的性能指标和电磁兼容性要求，并通过仿真与测试相结合的方式验证设计有效性。

1 范围

本文件规定了车载低轨卫星通信系统电磁兼容性（EMC）正向设计的技术要求，涵盖系统架构、天线与射频前端、硬件平台、线束布局四个层面的设计规范，以及对应的测试验证方法和 EMC 验证平台要求。

本文件适用于车载低轨卫星通信系统的 EMC 正向设计，包括用于语音通信和/或数据通信的卫星通信设备，如车载卫星电话、车载卫星终端、车载卫星通信模组等设备的 EMC 设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 6113.104 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：辐射骚扰测量用天线和试验场地 |
| 2 | GB/T 18655-2018 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 |
| 3 | GB/T 19951 | 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 |
| 4 | GB/T 21437.2 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 |
| 5 | GB/T 21437.3 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 |
| 6 | GB/T 33014.2 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 |
| 7 | GB/T 33014.4 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 |
| 8 | YD/T 1483 | 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法 |
| 9 | YD/T 4517.4-2024 | 车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备 |
| 10 | JA 3700-MH-3-2022 | 乘用车电气电子零部件电磁兼容性技术条件 |
| 11 | ISO 16750-2 | 道路车辆—电气电子装置的环境条件及试验 第2部分：电气负载 |
| 12 | ISO 11452-2/4/8 | 道路车辆 窄带辐射电磁能的电气干扰部件测试方法 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 车载低轨卫星通信系统 on-board low earth orbit satellite communication system

在车辆上安装和使用，由车辆电源系统供电，通过低轨卫星实现通信的系统。系统通常包含低轨卫星收发天线、低轨卫星收发基带模块、控制模块、电源管理单元及对外接口。

3.2 EMC正向设计 EMC forward design

在产品设计初期，基于系统架构、电磁环境预测及干扰源分析，预先采取抑制措施，使产品在完成功能设计的同时满足电磁兼容性要求的设计方法。

3.3 自干扰 self-interference

系统内部不同射频模块（如卫星通信发射机、GNSS接收机、蜂窝通信模块）因工作频段邻近或谐波关系，导致相互干扰的现象。

3.4 时域隔离 time domain isolation

通过系统级调度，使可能相互干扰的射频模块在不同时间段工作，避免同时发射或接收，从而规避干扰的技术。

3.5 波束赋形 beamforming

通过调整天线阵列中各单元的幅度和相位，使天线方向图的主瓣指向期望方向，并在干扰方向形成零点的技术。

3.6 一体化天线 integral antenna

与设备永久连接且被视为机壳端口一部分的天线，可以是内置天线或外置天线。

3.7 有效辐射功率 e.r.p. (effective radiated power)

在给定方向上，天线辐射的功率与半波偶极子天线增益的乘积，单位为 dBm。

3.8 多普勒频率变化率 Doppler rate of change

由于车辆与卫星相对运动引起的载波频率随时间的变化率，单位为 Hz/s。

3.9 吞吐量 throughput

在指定条件下，对于参考测量信道每秒成功接收到的有效载荷比特数。

4 总体要求

4.1 设计原则

车载低轨卫星通信系统 EMC 正向设计应遵循以下原则：

a) 预测性原则：在设计初期通过仿真分析预测系统内、系统间的电磁干扰风险；
b) 规避性原则：优先从系统架构层面规避干扰（如时域隔离、频域规划）；
c) 抑制性原则：对于无法规避的干扰，采用滤波、屏蔽、接地等措施抑制；
d) 协同性原则：软硬件协同设计，调度算法与硬件布局相互配合；
e) 可验证性原则：设计应具备可测试性，可通过仿真平台和实车测试验证。

4.2 设计目标

车载低轨卫星通信系统 EMC 设计应达到以下目标：

a) 满足 YD/T 4517.4-2024 标准中所有骚扰发射限值和抗扰度等级要求；
b) EMI 性能达到 JA 3700-MH-3-2022 标准 5 级要求；
c) 在实车车速 ≥ 120 km/h 时，通信性能满足表1 指标。

表1 实车通信性能指标

| 参数项 | 指标要求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 数据通信频率 | 上行 1.6 GHz / 下行 1.5 GHz | 一汽指标 |
| 语音业务速率 | ≥ 2.4 kbps | 一汽指标 |
| 接收灵敏度 | 优于 -120 dBm | 一汽指标 |
| 宽带通信速率 | > 20 Mbps | 一汽指标 |
| Ku 波段 EIRP（含天线罩） | ≥ 1 dBw（仰角 ≥ 10°） | 一汽指标 |
| Ku 波段 G/T 值（含天线罩） | ≥ -27.5 dB/K（仰角 ≥ 10°） | 一汽指标 |
| 通信信噪比 | ≥ 1 dB（路测系统） | 一汽指标 |
| 信号强度 | ≥ 1 dBm（路测系统） | 一汽指标 |
| 抗多普勒频率变化率 | 300 Hz/s | 一汽指标 |

4.3 设计层级

EMC 正向设计应覆盖以下四个层级，各层级设计要求分别在第5～8章详述：

系统架构层：多射频模块共存、资源共享与时序控制；

天线与射频前端层：波束赋形、射频滤波、天线布局；

硬件平台层：屏蔽设计、PCB布局、电源管理；

线束布局层：线缆选型、布线规范、连接器设计。

4.4 EMC 验证平台

应建立基于仿真的 EMC 验证平台，用于在设计阶段评估 EMC 性能。仿真模型应包含：

a) 低轨卫星通信模组（如展锐7885 核心控制器、中国星网低轨模块、垣信 KU 终端）的电磁模型；
b) 车辆典型电磁环境模型（如点火噪声、电机驱动干扰、车载天线互耦）；
c) 多普勒频移仿真模块，用于评估抗多普勒设计效果；
d) 系统级 EMC 仿真软件（如 CST、ANSYS HFSS、FEKO）与电路仿真（如 ADS、SPICE）的联合仿真环境。

仿真平台应能预测自干扰电平、辐射杂散、传导骚扰等，并与后续测试结果对标，形成设计闭环。

5 系统架构层 EMC 正向设计要求

5.1 多射频模块共存架构

车载低轨卫星通信系统通常集成了多个射频前端：卫星通信发射/接收模块、GNSS 接收模块、4G/5G 蜂窝通信模块、Wi-Fi/蓝牙模块等。这些模块在狭小空间内同时工作，是系统内电磁干扰的主要来源。

5.1.1 自干扰分析要求

在设计初期，应进行自干扰分析，识别潜在的干扰路径：

频域重叠：卫星发射频段（1.6 GHz 上行）与 GNSS 接收频段（1.5 GHz 左右）邻频；

谐波干扰：数字时钟谐波落入接收频段；

互调干扰：多个发射信号混频落入接收频段。

5.1.2 时域隔离设计要求

5.1.2.1 当卫星通信模块大功率发射时，应通过系统指令暂时抑制或关闭 GNSS 接收模块，避免接收机饱和或灵敏度下降。

来源：专利 CN202410892217.1《车辆卫星定位的控制方法》

5.1.2.2 时域隔离机制应确保在干扰规避期间，系统仍能通过惯性导航等备份方式维持基本定位功能，并在发射结束后快速恢复 GNSS 定位。

5.1.2.3 时域隔离设计应满足 YD/T 4517.4-2024 性能判据 A 的要求（试验中和试验后通信连接保持，数据吞吐量 ≥ 最大吞吐量的 95%）。

5.2 资源调度与通信状态管理

5.2.1 网络切换管理

5.2.1.1 系统应支持卫星网络与蜂窝网络的协同工作。当蜂窝网络信号质量低于预设门限时，应提前接入卫星网络并保持空闲状态，以缩短切换时间。

来源：专利 CN202411493441.X《车载卫星通信方法》

5.2.1.2 当蜂窝网络通信中断时，系统应自动切换至卫星网络发起呼叫。若卫星网络呼叫失败，应支持蜂窝与卫星网络交替发起呼叫机制，直至成功或达到预设循环次数。

5.2.2 多数据通道管理

5.2.2.1 卫星通信模组应提供至少两个独立数据通道（如语音通道、数据通道），由核心控制器根据通信请求类型动态选择目标通道。

来源：专利 CN202311559261.2《基于低轨卫星的车载通信方法》

5.2.2.2 不同通道在硬件上应相互隔离，避免通道间的串扰。

5.3 免测频段规划

根据 YD/T 4517.4-2024 第 5.5 节，发信机免测频段为工作中心频率 ± 2 倍占用带宽；收信机免测频段为完整接收频段 ± 5%。在系统设计时，应充分利用免测频段规避测试中的窄带响应判定。

6 天线与射频前端层 EMC 正向设计要求

6.1 天线选型与布局

6.1.1 天线形式要求

6.1.1.1 车载低轨卫星通信系统应采用多阵元平面阵列天线，通过波束赋形实现空间选择性，降低非期望方向的辐射。

来源：技术研究方案第 3.2.1 节

6.1.1.2 天线单元应采用低剖面贴片天线，便于集成于车顶或天窗处。相邻天线单元的波束范围至少在 -5 dB 处存在重叠，以避免覆盖盲区。

来源：专利 CN202411150513.0《车载卫星通信系统》

6.1.1.3 天线组的合成波束范围应至少覆盖车辆 30°～150° 的仰角范围，以适应车辆姿态变化。

来源：专利 CN202411150513.0

6.1.1.4 天线形式可选低轨卫星圆极化全向天线或定向天线。全向天线适用于无需对星的移动场景；定向天线配合波束赋形可提高增益。

6.1.2 天线布局要求

6.1.2.1 天线应布置于车顶并指向上方空域，利用车身金属进行空间隔离，将主辐射能量导向车外，减少对车内电子设备的辐射干扰。

来源：技术研究方案第 3.2.2 节

6.1.2.2 多天线（如卫星天线、GNSS 天线、蜂窝天线）之间应保证足够的隔离度。隔离度要求由系统自干扰分析确定，通常应 ≥ 30 dB。

6.1.2.3 天线馈线应采用屏蔽电缆，且屏蔽层 360° 接地，防止馈线共模辐射。

6.1.3 天线增益与 G/T 值要求

6.1.3.1 对于 Ku 波段，天线含天线罩的 EIRP 在仰角 ≥ 10° 时应 ≥ 1 dBw。

来源：一汽指标

6.1.3.2 对于 Ku 波段，天线含天线罩的 G/T 值在仰角 ≥ 10° 时应 ≥ -27.5 dB/K。

来源：一汽指标

6.2 波束赋形与干扰抑制

6.2.1 波束赋形能力要求

6.2.1.1 天线系统应具备波束赋形能力，能够通过调整各阵元相位和幅度，使主波束指向目标卫星，同时在干扰源方向形成零点，抑制干扰。

来源：技术研究方案第 3.2.2 节

6.2.1.2 波束赋形算法应能根据车辆姿态、卫星位置实时更新权值，响应时间 ≤ 100 ms。

6.2.1.3 波束赋形设计应确保辐射杂散满足 YD/T 4517.4-2024 表 4 限值（30 MHz～1 GHz：-36 dBm；>1 GHz：-30 dBm）。

6.2.2 零陷形成要求

6.2.2.1 在已知干扰源方向（如同频蜂窝基站、车载雷达）时，波束赋形应能形成至少 20 dB 的零陷深度。

来源：技术研究方案第 3.2.2 节

6.2.2.2 自适应零陷形成算法的收敛时间应 ≤ 10 ms。

6.3 射频滤波设计

6.3.1 滤波器选型要求

6.3.1.1 射频链路中应配置 SAW 滤波器、双工器等，用于抑制带外噪声和杂散发射。

来源：技术研究方案第 3.2.2 节

6.3.1.2 发射链路滤波器应具有足够的功率承受能力，插入损耗 ≤ 1.5 dB，带外抑制 ≥ 40 dB @ ±2倍信道带宽。

6.3.1.3 接收链路滤波器应具有低噪声系数（NF ≤ 2 dB），并针对邻近的强发射信号提供足够抑制。

6.3.2 谐波抑制要求

6.3.2.1 发射信号的二次、三次谐波电平应满足 YD/T 4517.4-2024 辐射杂散限值要求。

6.3.2.2 数字电路时钟频率的谐波不应落入卫星接收频段；若无法避免，应增加相应陷波滤波器。

6.4 天线角度自适应调整

6.4.1 姿态感知与角度解算

6.4.1.1 系统应集成惯性测量单元（IMU）和定位模块，实时获取车辆姿态（俯仰角、横滚角、偏航角）和位置。

6.4.1.2 根据车辆姿态和卫星星历，解算出天线指向的方位角和俯仰角。

来源：专利 CN202411755347.7《车辆卫星天线角度调整方法》

6.4.2 角度调整算法

6.4.2.1 天线角度调整应采用二分法在目标平面象限和目标空间象限内快速搜索最优角度，搜索次数 ≤ 6 次即可收敛。

来源：专利 CN202411755347.7

6.4.2.2 角度调整机构（如电机驱动）应具备足够的精度和速度，角度误差 ≤ 0.5°，调整时间 ≤ 2 s。

6.5 下线检测功能

6.5.1 系统应支持下线检测功能，包括 SIM 卡状态检测、入网状态检测和天线开路/短路检测。

来源：专利 CN202510276892.6《车载卫星通信系统收发能力下线检测方法》

6.5.2 检测流程应自动化，检测结果通过故障码上报，不合格品应被拦截。

7 硬件平台层 EMC 正向设计要求

7.1 屏蔽设计

7.1.1 金属屏蔽罩要求

7.1.1.1 核心通信模块（包括展锐 7885 核心控制器、低轨卫星模块、KU 终端）应分别置于独立的金属屏蔽罩内，屏蔽罩与 PCB 地良好接触。

来源：技术研究方案第 3.3.2 节；工创中心设计方案第 6.3 节

7.1.1.2 屏蔽罩材料应选用导磁导电性能良好的材料（如镀锡钢、洋白铜），厚度 ≥ 0.3 mm。

7.1.1.3 屏蔽效能要求：在 30 MHz～6 GHz 频段内，屏蔽效能 ≥ 40 dB。

7.1.2 缝隙与开孔处理

7.1.2.1 屏蔽罩上的缝隙长度应满足 λ/20 原则（例如 500 MHz 对应缝隙 ≤ 30 mm）。

来源：技术研究方案第 3.3.2 节

7.1.2.2 必要开孔（如散热孔）应采用小圆孔阵列，孔径 ≤ 3 mm，孔间距 ≥ 孔径。

7.1.2.3 接口处（如天线接口、外网口）应加装导电衬垫或电磁密封垫，保证屏蔽连续性。

7.2 PCB 布局与接地设计

7.2.1 分区布局要求

7.2.1.1 PCB 应明确划分为数字区、射频区、电源区，各区之间用地线或隔离带分隔。

来源：技术研究方案第 3.3.2 节

7.2.1.2 数字电路（处理器、存储器）应远离射频接收前端，避免数字谐波干扰。

7.2.1.3 射频发射链路与接收链路之间应保持足够距离，或加装隔离墙。

7.2.2 接地设计

7.2.2.1 应采用单点接地与多点接地相结合的方式：低频电路（电源、数字）单点接地，高频电路（射频）多点接地。

7.2.2.2 接地引线应短而粗，接地电阻 ≤ 1 mΩ。

7.2.2.3 模拟地与数字地应在电源入口处通过磁珠或 0 Ω 电阻单点连接。

7.3 电源管理设计

7.3.1 电源滤波

7.3.1.1 电源输入端应集成 EMI 滤波器（共模扼流圈 + X/Y 电容），抑制电源线上的传导骚扰。

来源：技术研究方案第 3.3.2 节；工创中心设计方案第 6.3 节

7.3.1.2 各功能模块（展锐 7885、通信模块）的供电应经 LDO 或 DC-DC 稳压后供给，并在靠近引脚处加装去耦电容。

7.3.1.3 电源转换效率 ≥ 85%，支持宽电压输入（9V～36V），适配车载 12V/24V 系统。

7.3.2 瞬态防护

7.3.2.1 电源端口应满足 GB/T 21437.2 瞬态传导抗扰度要求，试验等级参照 YD/T 4517.4-2024 表 10、表 11。

7.3.2.2 信号端口应满足 GB/T 21437.3 感性/容性耦合瞬态抗扰度要求。

7.3.3 功耗调控

7.3.3.1 系统应具备多种功耗模式（工作、待机、休眠），由核心控制器根据通信需求动态切换。

7.3.3.2 在待机模式下，应关闭非必要模块的电源，降低整机功耗。

7.4 连接器设计

7.4.1 对外接口（电源、网口、天线）应采用具有二次锁扣的快速插拔结构，确保振动环境下连接可靠，避免电弧干扰。

来源：专利 CN202421143420.0《卫星通讯终端及车辆》

7.4.2 连接器引脚应定义清晰，电源与信号引脚之间留有隔离地线。

7.4.3 连接器外壳应与设备机壳良好导电连接，实现接口处屏蔽。

8 线束布局 EMC 正向设计要求

8.1 线缆选型

8.1.1 屏蔽线缆

8.1.1.1 所有敏感信号线（如射频控制线、音频线、高速数据线）应选用屏蔽线缆。

来源：技术研究方案第 3.4.2 节

8.1.1.2 屏蔽层应 360° 端接至连接器金属外壳或接地片，避免“猪尾巴”接地。

8.1.2 双绞线

8.1.2.1 差分信号线（如以太网、CAN 总线）应使用双绞线，绞距根据信号频率选择（例如 100 Mbps 以太网绞距 ≤ 50 mm）。

来源：技术研究方案第 3.4.2 节

8.1.2.2 双绞线应保持绞合一致性，避免在连接器处解绞过长。

8.2 布线规范

8.2.1 分离原则

8.2.1.1 布线应遵循源-路径-敏感体分离原则，将强干扰线束（电源线、电机驱动线）与敏感线束（射频信号线、传感器线）分开布线，间距 ≥ 5 cm。

来源：技术研究方案第 3.4.2 节

8.2.1.2 不同类别线束交叉时应垂直交叉，减少耦合。

8.2.2 环路面积最小化

8.2.2.1 信号线与回流地线应紧贴布线，形成的环路面积应尽可能小。

来源：技术研究方案第 3.4.2 节

8.2.2.2 对于高速信号，应采用多层板设计，设置完整的地平面作为回流路径。

8.3 接地与搭铁

8.3.1 线束屏蔽层应在两端接地，若存在地环路风险，可采用单端接地并加装电容。

8.3.2 设备外壳应与车身搭铁良好，搭铁线应短而粗，搭铁点应选择无漆层、导电良好的位置。

8.4 大电流注入防护

8.4.1 线束布局应考虑大电流注入（BCI）抗扰度要求。注入电流应满足 YD/T 4517.4-2024 第 9.3.1 节要求（1 MHz～400 MHz 频段内，90% 以上频点电流 ≥ 60 mA）。

8.4.2 对易受 BCI 影响的线束，可加装铁氧体磁环或共模扼流圈。

9 测试验证要求

9.1 骚扰发射测试

9.1.1 辐射杂散骚扰

9.1.1.1 测试方法按 YD/T 1483 执行，测量带宽按表 2 设置，检波方式 RMS。

表2 辐射杂散测量带宽

| 频率范围 | 测量带宽 |
| --- | --- |
| 30 MHz～1 GHz | 100 kHz |
| >1 GHz | 1 MHz |

9.1.1.2 限值要求见表 3。

表3 辐射杂散限值（业务模式）

| 频率范围 | 有效辐射功率（e.r.p.）电平 |
| --- | --- |
| 30 MHz～1 GHz | -36 dBm |
| >1 GHz（免测频段除外） | -30 dBm |

9.1.2 辐射骚扰（机壳端口）

9.1.2.1 测试方法按 GB/T 18655-2018 第 6.5 节执行，天线极化方向垂直和水平。

9.1.2.2 限值要求见 YD/T 4517.4-2024 表 6。

9.1.3 传导骚扰

9.1.3.1 电压法按 GB/T 18655-2018 第 6.3 节执行，限值见表 4。

表4 传导骚扰电压法限值（部分）

| 频率范围 MHz | 峰值 dBμV | 准峰值 dBμV | 平均值 dBμV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.15～0.30 | 90 | 77 | 70 |
| 0.53～1.8 | 70 | 57 | 50 |

9.1.3.2 电流法按 GB/T 18655-2018 第 6.4 节执行，限值见 YD/T 4517.4-2024 表 8。

9.1.4 沿电源线的电瞬态传导骚扰

9.1.4.1 测试方法按 GB/T 21437.2 执行，限值见表 5。

表5 电瞬态传导骚扰限值

| 脉冲极性 | 12V 系统限值 | 24V 系统限值 |
| --- | --- | --- |
| 正慢脉冲 | +75 V | +75 V |
| 负慢脉冲 | -100 V | -200 V |
| 正快脉冲 | +100 V | +200 V |
| 负快脉冲 | -150 V | -200 V |

9.2 抗扰度测试

9.2.1 静电放电抗扰度

9.2.1.1 测试方法按 GB/T 19951 执行，试验电压见表 6。

表6 静电放电试验电压

| 放电类型 | 试验电压 |
| --- | --- |
| 接触放电 | ±2 kV、±4 kV、±8 kV |
| 空气放电 | ±4 kV、±6 kV、±8 kV、±15 kV |
| 间接放电 | ±2 kV、±4 kV、±8 kV、±15 kV |

9.2.1.2 性能判据：应满足 YD/T 4517.4-2024 性能判据 B。

9.2.2 电磁辐射抗扰度

9.2.2.1 测试方法按 GB/T 33014.2 执行，频率范围 400 MHz～6 GHz，场强要求见表 7。

表7 电磁辐射抗扰度场强要求

| 频段 | 场强（均方根值） |
| --- | --- |
| 400 MHz～6 GHz（90% 频段） | 30 V/m |
| 其余频段 | 不低于 25 V/m |

9.2.2.2 性能判据：应满足 YD/T 4517.4-2024 性能判据 A。

9.2.3 大电流注入抗扰度

9.2.3.1 测试方法按 GB/T 33014.4 替代法执行，频率范围 1 MHz～400 MHz，注入电流要求见表 8。

表8 BCI 注入电流要求

| 频段 | 电流（均方根值） |
| --- | --- |
| 1 MHz～400 MHz（90% 频段） | 60 mA |
| 其余频段 | 不低于 50 mA |

9.2.3.2 性能判据：应满足 YD/T 4517.4-2024 性能判据 A。

9.2.4 沿电源线的电瞬态传导抗扰度

9.2.4.1 测试方法按 GB/T 21437.2 执行，试验脉冲及等级见表 9。

表9 电源线瞬态抗扰度试验要求（12V 系统）

| 试验脉冲 | 试验电压 | 脉冲数 | 重复时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -75 V | 500 | 0.5 s～5 s |
| 2a | +37 V | 500 | 0.2 s～5 s |
| 3a | -112 V | 60 min | 90 ms～100 ms |
| 3b | +75 V | 60 min | 90 ms～100 ms |

9.2.4.2 性能判据：脉冲 3a/3b 满足性能判据 B（语音/吞吐量不作要求）；脉冲 2a 满足性能判据 B；脉冲 1、2b 满足性能判据 C。

9.2.5 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度

9.2.5.1 测试方法按 GB/T 21437.3 执行，试验要求见表 10。

表10 信号线瞬态抗扰度试验要求

| 试验脉冲 | 试验方法 | 12V 系统试验电压 | 24V 系统试验电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速脉冲 | DCC/CCC | -40 V / +30 V | -56 V / +56 V |
| 正慢速脉冲 | DCC | +23 V | +35 V |
| 负慢速脉冲 | DCC | -23 V | -35 V |
| 正慢速脉冲 | ICC | +5 V | +8 V |
| 负慢速脉冲 | ICC | -5 V | -8 V |

9.2.5.2 性能判据：应满足性能判据 B。

9.3 性能判据

9.3.1 性能判据 A（最高要求）

试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT 应正常工作。对于数据传输业务模式，试验中数据吞吐量（应用层）应 ≥ 最大吞吐量的 95%。对于语音业务模式，上行/下行语音输出电平应比参考电平低 ≤ 35 dB。

9.3.2 性能判据 B

试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT 性能可降低，存储数据不应丢失。试验后，DUT 自动恢复正常工作。

9.3.3 性能判据 C

试验中，DUT 性能可降低，通信连接可中断。试验后，DUT 自动恢复正常工作。

9.4 抗多普勒测试

9.4.1 应在模拟车速 0～180 km/h 的射频环境下测试多普勒频率变化率补偿能力。

9.4.2 测试时，应记录通信误码率、信号同步状态，确保在多普勒变化率 300 Hz/s 时，通信不中断，误码率 ≤ 10⁻⁶。

9.4.3 测试方法可采用矢量信号发生器模拟卫星信号叠加多普勒频移，或在实际路测中采集数据。

9.5 路测系统验证

9.5.1 应搭建实车路测系统，验证在车速 ≥ 120 km/h 时，系统是否满足表 1 指标。

9.5.2 路测系统应包含高精度定位设备、频谱分析仪、通信质量监测设备，记录 SINR、信号强度、吞吐量等参数。

10 EMC 验证平台（基于仿真模型）

10.1 仿真模型构成

EMC 验证平台应包含以下模型：

a) 卫星通信模组电磁模型：包括展锐 7885 核心控制器、中国星网低轨模块、垣信 KU 终端的 3D 电磁模型（含封装、PCB、屏蔽罩），可仿真辐射发射和敏感度。

b) 车辆电磁环境模型：包含车身金属结构、车窗、天线安装位置、典型干扰源（如点火系统、电机、DC-DC 转换器）的等效源模型。

c) 线束模型：含电源线、信号线的传输线模型，可仿真传导耦合。

d) 多普勒效应仿真模块：可模拟卫星相对运动引起的载波频率变化，用于验证抗多普勒算法。

e) 系统级仿真平台：集成电磁场仿真软件（如 CST、ANSYS HFSS）与电路仿真软件（如 ADS、SPICE），支持场路协同仿真。

10.2 仿真验证流程

10.2.1 自干扰分析：仿真卫星发射时对 GNSS 接收的干扰电平，验证时域隔离策略有效性。

10.2.2 辐射发射仿真：仿真 PCB 及线束的辐射发射，预测是否超出限值，优化屏蔽和滤波设计。

10.2.3 抗扰度仿真：在模型中加入外部干扰场（如 30 V/m 辐射场、BCI 电流），仿真敏感电路响应，评估性能判据。

10.2.4 多普勒仿真：模拟车速 120 km/h 时多普勒频移，验证频率跟踪环路的跟踪误差和误码率。

10.2.5 仿真-测试对标：仿真结果应与实测数据进行比对，校准模型，形成设计闭环。

10.3 仿真与测试的协同

10.3.1 在设计初期，以仿真为主导，快速迭代优化方案。

10.3.2 在样件阶段，以测试为最终判定依据，仿真结果作为参考和问题定位工具。

10.3.3 建立仿真模型库，积累典型干扰源模型和天线模型，供后续项目复用。

附录 A（规范性）EMC 正向设计检查清单

表 A.1 系统架构层检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自干扰分析 | 是否完成频域、时域自干扰分析 | □是 □否 |
| 2 | 时域隔离 | 是否设计卫星发射时抑制 GNSS 的机制 | □是 □否 |
| 3 | 网络切换 | 是否设计卫星/蜂窝网络切换策略 | □是 □否 |
| 4 | 数据通道 | 是否支持多通道独立调度 | □是 □否 |

表 A.2 天线与射频前端层检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线选型 | 是否采用多阵元平面阵列天线 | □是 □否 |
| 2 | 波束范围 | 是否覆盖 30°～150° 仰角 | □是 □否 |
| 3 | 波束赋形 | 是否具备零陷形成能力 | □是 □否 |
| 4 | 射频滤波 | 是否配置 SAW 滤波器/双工器 | □是 □否 |
| 5 | EIRP/G/T | 是否满足 Ku 波段指标 | □是 □否 |
| 6 | 角度自适应 | 是否支持二分法快速调整天线角度 | □是 □否 |
| 7 | 下线检测 | 是否支持 SIM 卡/天线故障检测 | □是 □否 |

表 A.3 硬件平台层检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属屏蔽 | 核心模块是否有独立屏蔽罩 | □是 □否 |
| 2 | 缝隙处理 | 屏蔽罩缝隙是否 ≤ λ/20 | □是 □否 |
| 3 | PCB 分区 | 数字/射频/电源是否分区 | □是 □否 |
| 4 | 电源滤波 | 是否配置 EMI 滤波器 | □是 □否 |
| 5 | 瞬态防护 | 电源/信号端口是否满足瞬态抗扰度 | □是 □否 |
| 6 | 连接器 | 是否采用二次锁扣快速插拔 | □是 □否 |

表 A.4 线束布局层检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽线缆 | 敏感信号线是否采用屏蔽线缆 | □是 □否 |
| 2 | 双绞线 | 差分信号线是否双绞 | □是 □否 |
| 3 | 分离原则 | 干扰线束与敏感线束是否分开布线 | □是 □否 |
| 4 | 环路面积 | 信号环路是否最小化 | □是 □否 |
| 5 | BCI 防护 | 是否考虑 BCI 防护措施（磁环、共模扼流圈） | □是 □否 |

附录 B（资料性）专利技术与标准条款对照表

表 B.1 专利技术对照

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 规范引用章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN202410892217.1 | 车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品 | 5.1.2 |
| 2 | CN202411493441.X | 车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质 | 5.2.1 |
| 3 | CN202311559261.2 | 基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备 | 5.2.2 |
| 4 | CN202411150513.0 | 车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆 | 6.1.1 |
| 5 | CN202411755347.7 | 车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆 | 6.4.1, 6.4.2 |
| 6 | CN202510276892.6 | 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质 | 6.5 |
| 7 | CN202421143420.0 | 卫星通讯终端及车辆 | 7.4 |
| 8 | CN202111272674.3 | 车载卫星通信系统及车辆 | 6.1.1（补充） |

表 B.2 标准条款对照

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 规范引用章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 4517.4-2024 | 车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备 | 全文（性能判据、限值） |
| 2 | JA 3700-MH-3-2022 | 乘用车电气电子零部件电磁兼容性技术条件 | 4.2（EMI 5级） |
| 3 | GB/T 18655-2018 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 | 9.1.2, 9.1.3 |
| 4 | GB/T 19951 | 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 | 9.2.1 |
| 5 | GB/T 21437.2 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 | 9.1.4, 9.2.4 |
| 6 | GB/T 21437.3 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | 9.2.5 |
| 7 | GB/T 33014.2 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 | 9.2.2 |
| 8 | GB/T 33014.4 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 | 9.2.3 |
| 9 | YD/T 1483 | 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法 | 9.1.1 |

表 B.3 技术研究方案对照

| 序号 | 方案章节 | 内容概要 | 规范引用章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第3.1.1节 | 系统架构特点 | 5.1 |
| 2 | 第3.1.2节 | 自干扰问题分析与时域隔离 | 5.1.2, 5.1.3 |
| 3 | 第3.2.1节 | 天线与射频前端特点 | 6.1.1 |
| 4 | 第3.2.2节 | 波束赋形与滤波设计 | 6.2, 6.3 |
| 5 | 第3.3.2节 | 硬件平台屏蔽与接地 | 7.1, 7.2, 7.3.1 |
| 6 | 第3.4.2节 | 线束布局与布线规范 | 8.1, 8.2 |
| 7 | 第6.3节 | 车载电磁兼容设计 | 7.1.1, 7.3.1 |

表 B.4 一汽指标对照

| 序号 | 指标项 | 规范引用章节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车速 ≥120 km/h 时通信性能 | 4.2, 9.5 |
| 2 | 数据通信频率 1.6G/1.5G | 4.2 |
| 3 | 语音业务速率 2.4 kbps | 4.2 |
| 4 | 接收灵敏度优于 -120 dBm | 4.2 |
| 5 | 宽带通信速率 >20 Mbps | 4.2 |
| 6 | Ku 波段 EIRP ≥1 dBw | 4.2, 6.1.3 |
| 7 | Ku 波段 G/T ≥-27.5 dB/K | 4.2, 6.1.3 |
| 8 | 通信信噪比 ≥1 dB | 4.2 |
| 9 | 信号强度 ≥1 dBm | 4.2 |
| 10 | 抗多普勒频率变化率 300 Hz/s | 4.2, 9.4 |

参考文献

[1] 工创中心. 基于卫星模组的低轨卫星通信系统研发 总体设计方案（初稿）. 2025.

[2] 一汽集团. Q/FC XXX-2025 车载低轨卫星通信系统EMC性能正向设计规范（草案）. 2025.

[3] 比亚迪股份有限公司. 卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆. CN202510901536.9.

[4] 浙江吉利控股集团有限公司. 车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质. CN202210705101.3.

[5] 赛力斯汽车有限公司. 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质. CN202510276892.6.

[6] 重庆长安汽车股份有限公司. 卫星通讯终端及车辆. CN202421143420.0.

编制说明

本规范在编制过程中，全面参考了一汽集团提出的实车通信性能指标，以工创中心总体设计方案中的硬件集成架构为基础，融合了比亚迪、吉利、赛力斯、长安等主机厂在卫星通信系统 EMC 设计方面的专利技术，同时严格对标 YD/T 4517.4-2024、JA 3700-MH-3-2022 等国家/行业标准。规范中的每一条技术要求均可追溯至具体的设计原文、专利权利要求或标准条款，详细对照见附录 B。仿真验证平台一节结合了工创中心设计方案中的仿真模型描述，并将其定位为 EMC 正向设计的关键验证工具。

本规范为首次发布，解释权归北京交通大学电磁兼容试验室所有。