Table of Contents

# 车载低轨卫星通信系统EMC正向设计规范

## 专利技术与标准条款对照文件

文件编号：Q/FC XXX-2025-DC

编制单位：中国第一汽车股份有限公司智能网联研究院

编制日期：2025年

## 目 次

1 概述

2 专利技术对照表

3 标准条款对照表

4 详细对照分析

附录A 专利原文摘录

附录B 标准原文摘录

## 1 概述

### 1.1 编制目的

本对照文件旨在建立《车载低轨卫星通信系统EMC性能正向设计规范》（以下简称”本规范”）与相关专利技术、行业标准之间的对应关系，确保规范中所有技术内容均有明确来源，便于后续标准实施、专利许可及技术追溯。

### 1.2 对照范围

本对照文件涵盖以下内容的对应关系：

- 15项相关专利技术

- 9项国家/行业标准

- 1项技术研究方案

### 1.3 对照方式

本文件采用表格对照与原文摘录相结合的方式，明确标注规范条款的技术来源。

## 2 专利技术对照表

### 2.1 一汽集团专利

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN202410892217.1 | 车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品 | 中国第一汽车股份有限公司 | 5.1.2 自干扰规避设计要求 | 卫星定位状态管理、时域隔离 | 直接引用 |
| 2 | CN202510556745.4 | 基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质 | 一汽解放汽车有限公司 | 未直接引用 | 车联网数据压缩 | 参考 |

### 2.2 吉利集团专利

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CN202411085031.1 | 车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质 | 浙江极氪智能科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司 | 5.2.1 网络切换管理 | 卫星短信通信、应急通信 | 直接引用 |
| 4 | CN202410300178.1 | 基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质 | 浙江极氪智能科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司 | 未直接引用 | 卫星选择策略 | 参考 |
| 5 | CN202111272674.3 | 车载卫星通信系统及车辆 | 吉利科技集团有限公司、浙江极氪智能科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司 | 6.1.1 天线选型要求 | 低轮廓平板阵列天线、人机交互 | 直接引用 |
| 6 | CN202210705101.3 | 车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 浙江吉利控股集团有限公司、杭州吉利汽车研究开发有限公司 | 未直接引用 | 卫星通讯预约时段共享 | 参考 |
| 7 | CN201911354166.2 | 一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质 | 浙江吉利汽车研究院有限公司、浙江吉利控股集团有限公司 | 未直接引用 | 卫星信号丢失处理 | 参考 |

### 2.3 比亚迪专利

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CN202411150513.0 | 车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆 | 比亚迪股份有限公司 | 6.1.1 天线选型要求、6.1.2 波束赋形设计要求 | 多天线单元、射频切换、波束范围覆盖 | 直接引用 |
| 9 | CN202411755347.7 | 车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆 | 比亚迪股份有限公司 | 6.1.3 天线角度调整设计 | 天线角度自适应调整、二分法寻优 | 直接引用 |
| 10 | CN202510901536.9 | 卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆 | 比亚迪股份有限公司 | 未直接引用 | 多波束联合接收、干扰抑制 | 参考 |

### 2.4 赛力斯专利

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CN202411493441.X | 车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质 | 赛力斯汽车有限公司 | 5.2.1 网络切换管理 | 卫星/蜂窝网络切换、交替呼叫 | 直接引用 |
| 12 | CN202510276892.6 | 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质 | 赛力斯汽车有限公司 | 6.3 下线检测设计要求 | SIM卡检测、入网检测、故障码读取 | 直接引用 |

### 2.5 长安汽车专利

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CN202311559261.2 | 基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5.2.2 数据通道管理 | 多数据通道选择、通信请求转译 | 直接引用 |
| 14 | CN202421143420.0 | 卫星通讯终端及车辆 | 重庆长安科技有限责任公司 | 7.4 连接器设计要求 | 快速插拔结构、二次锁扣 | 直接引用 |

## 3 标准条款对照表

### 3.1 核心标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 规范引用章节 | 引用内容 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 4517.4-2024 | 车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备 | 全文各章节 | EMC要求、测量方法、限值、性能判据 | 直接引用 |

### 3.2 引用标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 规范引用章节 | 引用内容 | 引用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | GB/T 6113.104 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分 | 9.1.1 辐射杂散骚扰测试 | 辐射杂散测量场地要求 | 直接引用 |
| 3 | GB/T 18655-2018 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法 | 9.1.2 辐射骚扰测试、9.1.3 传导骚扰测试 | 辐射/传导骚扰测量方法 | 直接引用 |
| 4 | GB/T 19951 | 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 | 9.2.1 静电放电抗扰度测试 | 静电放电抗扰度试验方法 | 直接引用 |
| 5 | GB/T 21437.2 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 | 7.3.2 电瞬态防护设计要求 | 电瞬态传导抗扰度试验 | 直接引用 |
| 6 | GB/T 21437.3 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 | 8.2.2 环路面积最小化 | 导线电瞬态传导抗扰度试验 | 直接引用 |
| 7 | GB/T 33014.2 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法 | 9.2.2 电磁辐射抗扰度测试 | 电磁辐射抗扰度试验方法 | 直接引用 |
| 8 | GB/T 33014.4 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法 | 9.2.3 大电流注入抗扰度测试 | 大电流注入抗扰度试验方法 | 直接引用 |
| 9 | YD/T 1483 | 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法 | 9.1.1 辐射杂散骚扰测试 | 辐射杂散测量方法 | 直接引用 |

## 4 详细对照分析

### 4.1 系统架构层技术来源分析

#### 4.1.1 时域隔离设计（规范5.1.2节）

技术来源：专利技术CN202410892217.1 + 技术研究方案

专利原文： > “在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息；根据卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求；若反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位。”

技术研究方案原文： > “针对这一问题，事后在电路板级别加滤波器难以根本解决这种系统级、芯片级别的干扰。可以从系统架构层面就采取EMC正向设计策略，如可在卫星通信系统大功率发射时，通过系统指令暂时抑制或关闭敏感的卫星定位接收功能，规避同频/邻频干扰，等时域隔离的设计方案。”

规范条款： > “5.1.2.2 在卫星通信系统大功率发射时，应通过系统指令暂时抑制或关闭敏感的卫星定位接收功能，规避同频/邻频干扰。”

对应关系：规范条款直接引用了专利技术中的时域隔离思想和技术方案中的设计策略。

#### 4.1.2 网络切换设计（规范5.2.1节）

技术来源：专利技术CN202411493441.X

专利原文： > “若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限，则控制车辆接入卫星网络，使卫星网络保持空闲状态；响应用于触发呼叫的请求指令，若蜂窝网络的通信中断，则利用卫星网络发起呼叫，使卫星网络进入通信状态；若卫星网络呼叫失败，则控制蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫，直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。”

规范条款： > “5.2.1.1 系统应支持卫星网络与蜂窝网络的协同工作，当蜂窝网络信号质量满足预设门限时，控制车辆接入卫星网络并保持空闲状态。” > > “5.2.1.2 当蜂窝网络通信中断时，系统应能自动切换至卫星网络发起呼叫。” > > “5.2.1.3 若卫星网络呼叫失败，系统应支持蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫机制，直至呼叫成功或达到预设循环次数。”

对应关系：规范条款直接引用了专利技术中的网络切换机制描述。

#### 4.1.3 数据通道选择（规范5.2.2节）

技术来源：专利技术CN202311559261.2

专利原文： > “根据通信连接请求的类型，从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中，选择目标数据通道；将通信连接请求发送至卫星通信模组，以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器。”

规范条款： > “5.2.2.1 系统应根据通信连接请求的类型，从卫星通信模组包含的至少两个数据通道中选择目标数据通道。”

对应关系：规范条款直接引用了专利技术中的数据通道选择机制。

### 4.2 天线与射频前端技术来源分析

#### 4.2.1 天线选型设计（规范6.1.1节）

技术来源：技术研究方案 + 专利技术CN202411150513.0 + 专利技术CN202111272674.3

技术研究方案原文： > “该系统通常采用多阵元平面阵列天线，通过波束赋形技术实现空间选择性。”

专利原文（CN202411150513.0）： > “天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，且相邻的天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。” > > “天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后至少覆盖车辆的30°～150°仰角范围。”

专利原文（CN202111272674.3）： > “卫星天线为低轮廓平板阵列天线。”

规范条款： > “6.1.1.1 车载低轨卫星通信系统应采用多阵元平面阵列天线，通过波束赋形技术实现空间选择性。” > > “6.1.1.2 天线组应由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，相邻天线单元的波束范围至少在-5dB处存在重叠。” > > “6.1.1.3 天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后应至少覆盖车辆的30°～150°仰角范围。”

对应关系：规范条款综合引用了技术方案的天线特点和专利技术的具体参数要求。

#### 4.2.2 波束赋形设计（规范6.1.2节）

技术来源：技术研究方案 + YD/T 4517.4-2024

技术研究方案原文： > “通过设计波束赋形：可以控制能量方向并抑制带外杂散，降低了非期望方向的杂散辐射。” > > “针对该项问题可以对于天线在空间选择性技术上进行EMC正向设计方案的考量，如设计波束赋形在干扰方向形成’零点’的能力，增强天线抗干扰的能力。”

标准原文（YD/T 4517.4-2024）： > “表4 机壳端口的辐射杂散限值（业务模式）：30 MHz～1 GHz：-36 dBm；>1 GHz：-30 dBm”

规范条款： > “6.1.2.1 天线设计应具备波束赋形能力，控制能量方向并抑制带外杂散，降低非期望方向的杂散辐射。” > > “6.1.2.2 波束赋形应在干扰方向形成’零点’的能力，增强天线抗干扰能力。” > > “6.1.2.3 波束赋形设计应确保辐射杂散满足YD/T 4517.4-2024第8.1.2.1节表4中-36dBm的严格限值。”

对应关系：规范条款引用了技术方案中的波束赋形设计思路，并关联了标准中的限值要求。

#### 4.2.3 天线角度调整（规范6.1.3节）

技术来源：专利技术CN202411755347.7

专利原文： > “基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，空间坐标系包括平面象限和空间象限；基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度，车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度，以及在空间象限内的第二角度；基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整。” > > “通过二分法在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度。”

规范条款： > “6.1.3.1 系统应具备天线角度自适应调整功能，基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，获取车辆卫星天线角度并进行调整。” > > “6.1.3.2 天线角度调整应采用二分法在目标平面象限和目标空间象限内确定最优角度。”

对应关系：规范条款直接引用了专利技术中的天线角度调整方法和算法。

#### 4.2.4 下线检测设计（规范6.3节）

技术来源：专利技术CN202510276892.6

专利原文： > “响应于电检设备发送的切换卫星通信指令，向卫星通信模组发送激活SIM卡指令，以接收卫星通信模组根据激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态；当SIM卡状态为激活状态时，向卫星通信模组发送入网指令，并间隔第一预设时长后，向卫星通信模组发送入网查询指令，以接收卫星通信模组反馈的入网状态。” > > “根据读取故障码指令，判断卫星通信SIM卡是否存在故障，得到第一判断结果，并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路，得到第二判断结果。”

规范条款： > “6.3.1 系统应具备车载卫星通信系统收发能力下线检测功能，包括SIM卡状态检测、入网状态检测和故障码读取。” > > “6.3.2 下线检测应判断卫星通信SIM卡是否存在故障，以及车载卫星通信天线是否存在开路或短路。”

对应关系：规范条款直接引用了专利技术中的下线检测流程和检测项目。

### 4.3 硬件平台技术来源分析

#### 4.3.1 金属屏蔽设计（规范7.1.1节）

技术来源：技术研究方案

技术研究方案原文： > “设计时可以着重考虑：模块集成与金属屏蔽，将核心通信模块集成在一个金属外壳内，构成屏蔽体，抑制内部噪声外泄并抵御外部干扰。缝隙处理可以遵循λ/20等经典原则（如500MHz对应缝隙≤30mm）。”

规范条款： > “7.1.1.1 核心通信模块应集成在一个金属外壳内，构成屏蔽体，抑制内部噪声外泄并抵御外部干扰。” > > “7.1.1.2 屏蔽体缝隙处理应遵循λ/20原则（如500MHz对应缝隙≤30mm）。”

对应关系：规范条款直接引用了技术方案中的屏蔽设计要求和缝隙处理原则。

#### 4.3.2 连接器设计（规范7.4节）

技术来源：技术研究方案 + 专利技术CN202421143420.0

技术研究方案原文： > “同时针对某些连接处可以进行可靠的连接器设计，如采用具有二次锁扣的快速插拔接口等经典电子器械设计，确保振动环境下连接的物理完整性，避免电弧干扰。”

专利原文（CN202421143420.0）： > “第一充电接口采用快速插拔结构；快速插拔结构具有二次锁扣。”

规范条款： > “7.4.1 应采用具有二次锁扣的快速插拔接口，确保振动环境下连接的物理完整性，避免电弧干扰。”

对应关系：规范条款综合引用了技术方案和专利技术中的连接器设计要求。

### 4.4 线束布局技术来源分析

#### 4.4.1 布线规范（规范8.2节）

技术来源：技术研究方案 + YD/T 4517.4-2024

技术研究方案原文： > “针对耦合干扰：线束通过感性/容性耦合传染噪声以及线束环路拾取/辐射噪声，《标准》中在除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度(9.5.1)部分也作出了试验要求。” > > “针对该问题的EMC正向设计，可以从：选用屏蔽线缆以抵御容性耦合，使用双绞线和最小化环路面积则以有效抑制感性耦合，等经典策略入手，并且要制定严格的布线规范，如源-路径-敏感体分离原则（远离干扰源线束）。”

标准原文（YD/T 4517.4-2024）： > “表12 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度试验要求”

规范条款： > “8.1.1.1 敏感信号线应选用屏蔽线缆以抵御容性耦合。” > > “8.1.2.1 应使用双绞线以有效抑制感性耦合。” > > “8.2.1.1 应制定严格的布线规范，遵循源-路径-敏感体分离原则，敏感线束远离干扰源线束。” > > “8.2.2.1 应最小化信号线与回流地线形成的环路面积，减少’环形天线’效应。”

对应关系：规范条款引用了技术方案中的布线设计策略和标准中的试验要求。

### 4.5 测试验证技术来源分析

#### 4.5.1 性能判据（规范9.3节）

技术来源：YD/T 4517.4-2024

标准原文（YD/T 4517.4-2024第6.2节）： > “试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不少于参考测试信道最大吞吐量的95%。”

标准原文（YD/T 4517.4-2024第6.3节）： > “试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能，DUT性能可允许降低，存储数据不应丢失。试验后，DUT应自动恢复正常工作，能执行其预先设计的所有功能，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，通信连接应保持。”

标准原文（YD/T 4517.4-2024第6.4节）： > “试验中，DUT性能可以允许降低，部分功能可以丧失，通信连接可中断。试验后，DUT应自动恢复正常工作，能执行其预先设计的所有功能。”

规范条款： > “9.3.1 性能判据A（最高要求）：试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不少于参考测试信道最大吞吐量的95%。” > > “9.3.2 性能判据B：试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能，DUT性能可允许降低，存储数据不应丢失。试验后，DUT应自动恢复正常工作。” > > “9.3.3 性能判据C：试验中，DUT性能可以允许降低，部分功能可以丧失，通信连接可中断。试验后，DUT应自动恢复正常工作。”

对应关系：规范条款完整引用了标准中的性能判据原文。

## 附录A 专利原文摘录

### A.1 一汽集团专利摘录

#### A.1.1 CN202410892217.1 - 车辆卫星定位的控制方法

权利要求1： > “一种车辆卫星定位的控制方法，其特征在于，应用于车端的车载定位通信系统，所述车端还包括车载通信主控系统和车载卫星通信系统，所述车载定位通信系统和所述车载卫星通信系统分别与所述车载通信主控系统通信连接，所述方法包括： > > 在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息； > > 根据所述卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求； > > 若所述反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位；以及， > > 将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统，以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时，向所述车载卫星通信系统发送通信信息，并在所述通信信息发送完成后，向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令； > > 接收所述信息发送完成指令，并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。”

### A.2 吉利集团专利摘录

#### A.2.1 CN202411085031.1 - 车辆通信方法

权利要求1： > “一种车辆通信方法，其特征在于，所述车辆通信方法包括以下步骤： > > 响应于触发卫星通信功能，获取卫星短信内容； > > 通过卫星通信模块将所述卫星短信内容传输至卫星云端，以供所述卫星云端将所述卫星短信内容发送至对应的收件人。”

#### A.2.2 CN202111272674.3 - 车载卫星通信系统及车辆

权利要求1： > “一种车载卫星通信系统，其特征在于，所述系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线； > > 所述人机交互设备与所述基带集成设备连接，所述人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备，其中，所述人机交互设备为终端或车载中控屏； > > 所述基带集成设备与所述卫星天线连接，用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线，实现所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作； > > 所述卫星天线，用于收发通信卫星的波段通信信号，实现与所述通信卫星的通信。”

权利要求9： > “根据权利要求1所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述卫星天线为低轮廓平板阵列天线。”

### A.3 比亚迪专利摘录

#### A.3.1 CN202411150513.0 - 车载卫星通信系统

权利要求1： > “一种车载卫星通信系统，其特征在于，包括：天线组、射频切换开关以及处理模块； > > 所述天线组包括多个天线单元，且不同所述天线单元的波束范围不同； > > 所述射频切换开关与所述天线组连接，受控切换所述天线组中不同天线单元的射频连接状态； > > 所述处理模块用于，采集不同天线单元接收的信号强度，并根据所述信号强度确定所述天线组中的目标天线单元，并控制所述射频切换开关与所述目标天线单元连接实现卫星通信。”

权利要求8： > “根据权利要求1～7任一项所述的系统，其特征在于，所述天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，且相邻的所述天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。”

#### A.3.2 CN202411755347.7 - 车辆卫星天线角度调整方法

权利要求1： > “一种车辆卫星天线角度调整方法，其特征在于，包括： > > 基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，所述空间坐标系包括平面象限和空间象限； > > 基于所述空间坐标系，获取所述车辆卫星天线角度，所述车辆卫星角度包括所述车辆卫星天线在平面象限内的第一角度，以及在所述空间象限内的第二角度； > > 基于所述车辆卫星天线角度对所述车辆卫星天线进行角度调整。”

权利要求3： > “根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度，包括： > > 通过二分法在所述目标平面象限和所述目标空间象限内获取所述车辆卫星天线角度。”

### A.4 赛力斯专利摘录

#### A.4.1 CN202411493441.X - 车载卫星通信方法

权利要求1： > “一种车载卫星通信方法，其特征在于，应用于车辆，所述车辆内配置有用于接入卫星网络的卫星通信模块和用于接入蜂窝网络的蜂窝通信模块，所述方法包括： > > 若监测到所述车辆接入的所述蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限，则控制所述车辆接入所述卫星网络，使所述卫星网络保持空闲状态； > > 响应用于触发呼叫的请求指令，若所述蜂窝网络的通信中断，则利用所述卫星网络发起呼叫，使所述卫星网络进入通信状态； > > 若所述卫星网络呼叫失败，则控制所述蜂窝网络和所述卫星网络交替发起呼叫，直至呼叫成功或交替次数达到预设循环次数。”

#### A.4.2 CN202510276892.6 - 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法

权利要求1： > “一种车载卫星通信系统收发能力下线检测方法，应用于车载TBOX，其特征在于，所述方法包括： > > 响应于电检设备发送的切换卫星通信指令，向卫星通信模组发送激活SIM卡指令，以接收所述卫星通信模组根据所述激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态； > > 当所述SIM卡状态为激活状态时，向所述卫星通信模组发送入网指令，并间隔第一预设时长后，向所述卫星通信模组发送入网查询指令，以接收所述卫星通信模组反馈的入网状态； > > 根据所述入网状态，确定卫星通信切换结果，并将所述卫星通信切换结果发送至所述电检设备，并接收所述电检设备发送的读取故障码指令，并根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果并发送至所述电检设备，以使所述电检设备根据卫星通信切换结果和所述故障码读取结果，确定车载卫星通信系统收发能力下线检测结果。”

权利要求4： > “根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述读取故障码指令确定故障码读取结果的步骤，进一步包括： > > 根据所述读取故障码指令，判断卫星通信SIM卡是否存在故障，得到第一判断结果，并判断车载卫星通信天线是否存在开路或短路，得到第二判断结果； > > 当所述第一判断结果为是和/或所述第二判断结果为是时，生成包含故障码的所述故障码读取结果； > > 当所述第一判断结果为否且所述第二判断结果为否时，判定不存在故障码，所述故障码读取结果为空。”

### A.5 长安汽车专利摘录

#### A.5.1 CN202311559261.2 - 基于低轨卫星的车载通信方法

权利要求1： > “一种基于低轨卫星的车载通信方法，其特征在于，所述方法包括： > > 获取原始通信连接请求，并确定卫星通信模组是否工作正常； > > 若所述卫星通信模组正常，对所述原始通信连接请求进行转译，得到通信连接请求； > > 根据所述通信连接请求的类型，从所述卫星通信模组包括的至少两个数据通道中，选择目标数据通道； > > 将所述通信连接请求发送至所述卫星通信模组，以使所述卫星通信模组将所述卫星通信请求发送至卫星通信服务器； > > 响应于从所述卫星通信模组接收到所述卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息，获取待发送的卫星通信数据，并将所述卫星通信数据经过所述目标数据通道发送至所述卫星通信模组，以使所述卫星通信模组将所述卫星通信数据发送至所述卫星通信服务器。”

#### A.5.2 CN202421143420.0 - 卫星通讯终端及车辆

权利要求1： > “一种卫星通讯终端，其特征在于，包括：低轨卫星收发天线(21)；低轨卫星收发基带模块(22)，与所述低轨卫星收发天线(21)连接；功能模块，与所述低轨卫星收发天线(21)连接；电源管理模块(26)，与所述低轨卫星收发天线(21)、所述低轨卫星收发基带模块(22)和所述功能模块连接；第一外壳，设置在所述低轨卫星收发天线(21)、所述低轨卫星收发基带模块(22)、所述功能模块和所述电源管理模块(26)的外围，在所述第一外壳上设有第一充电接口，所述电源管理模块(26)通过所述第一充电接口与车辆蓄电池(15)或外接电池(12)连接。”

权利要求2： > “根据权利要求1所述的卫星通讯终端，其特征在于，所述第一充电接口采用快速插拔结构。”

权利要求3： > “根据权利要求2所述的卫星通讯终端，其特征在于，所述快速插拔结构具有二次锁扣。”

## 附录B 标准原文摘录

### B.1 YD/T 4517.4-2024 核心条款摘录

#### B.1.1 性能判据A（第6.2节）

“试验应在DUT业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。

对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不小于参考测试信道最大吞吐量的95%，吞吐量的测试见附录B。

对于语音业务模式，试验中，当使用音频突破测量方法，通过一个中心频率为1 kHz，带宽为200 Hz的音频BPF测量语音输出电平时，上行链路和下行链路语音输出电平应至少比在音频校准时记录的语音输出信号的参考电平低35dB，音频突破测量方法和音频校准见附录A。

试验还应在DUT空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。”

#### B.1.2 辐射杂散骚扰限值（第8.1.2.1节表4）

“表4 机壳端口的辐射杂散限值（业务模式）

| 频率范围 | 有效辐射功率（e.r.p.）电平 |
| --- | --- |
| 30 MHz～1 GHz | -36 dBm |
| >1 GHz | -30 dBm |
| FL–2×BWc < f < FU+2×BWc | 不要求 |

注：BWc对于信道设备为信道带宽，对于非信道设备为发信机发射频率的占用带宽。”

#### B.1.3 电磁辐射抗扰度（第9.2.1节）

“试验应在400 MHz～6 GHz频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的2%，每个频点的驻留时间应不短于DUT动作及响应所需的时间，且不得短于1s；

试验应使用下列试验信号：

a）400 MHz～6 GHz，未调制正弦波；

b）400 MHz～800 MHz，调制频率为1 kHz，调制深度为80%的调幅正弦波；

d）800 MHz～6 GHz，脉冲宽度为577 μs，周期为4600 μs的脉冲调制正弦波；

在400 MHz～6 GHz的90%以上频段内，试验场强为30 V/m（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于25 V/m（均方根值）。”

#### B.1.4 大电流注入抗扰度（第9.3.1节）

“试验应在1 MHz～400 MHz的频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的5%，每个频点的驻留时间应不短于DUT动作及响应所需的时间，且不得短于1s；

试验信号为1 kHz，调制深度为80%的调幅正弦波；

在1 MHz～400 MHz的90%以上频段内，试验电流为60 mA（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于50 mA（均方根值）。”

#### B.1.5 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度（第9.5.1节表12）

“表12 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度试验要求

| 试验脉冲 | 试验方法 | 12V系统试验电压 | 24V系统试验电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速脉冲 | DCC/CCC | -40 V / +30 V | -56 V / +56 V |
| 正慢速脉冲 | DCC | +23 V | +35 V |
| 负慢速脉冲 | DCC | -23 V | -35 V |
| 正慢速脉冲 | ICC | +5 V | +8 V |
| 负慢速脉冲 | ICC | -5 V | -8 V |

### B.2 技术研究方案原文摘录

#### B.2.1 系统架构特点（第3.1.1节）

“车载低轨卫星通信系统内部或周围同时集成了多个共存的射频前端，如：卫星通信发射机/接收机、GNSS接收机、蜂窝通信模块（4G/5G）等。它们在一个相对狭小的空间内同时工作。”

#### B.2.2 自干扰问题分析（第3.1.2节）

“自干扰问题：车载低轨卫星通信系统内部的不同模块同时工作在相邻频段时，容易产生自干扰问题，如：卫星通信发射模块一般会淹没邻近频段的GNSS接收（极微弱信号），导致定位漂移。系统内自干扰（如卫星发射干扰GNSS）的直接后果就是通信连接中断或性能降级。”

“针对这一问题，事后在电路板级别加滤波器难以根本解决这种系统级、芯片级别的干扰。可以从系统架构层面就采取EMC正向设计策略，如可在卫星通信系统大功率发射时，通过系统指令暂时抑制或关闭敏感的卫星定位接收功能，规避同频/邻频干扰，等时域隔离的设计方案。”

#### B.2.3 天线与射频前端特点（第3.2.1节）

“车载低轨卫星通信系统的天线与射频前端具有高功率发射与高灵敏度接收并存的特点，这一特点极易导致发生辐射发射与辐射抗扰度测试不达标的问题。该系统通常采用多阵元平面阵列天线，通过波束赋形技术实现空间选择性。”

#### B.2.4 波束赋形设计策略（第3.2.2节）

“通过设计波束赋形：可以控制能量方向并抑制带外杂散，降低了非期望方向的杂散辐射。通过进行射频链路滤波设计：如使用SAW滤波器、双工器等，可以抑制带外噪声和杂散。”

“针对该项问题可以对于天线在空间选择性技术上进行EMC正向设计方案的考量，如设计波束赋形在干扰方向形成’零点’的能力，增强天线抗干扰的能力。”

#### B.2.5 硬件平台特点（第3.3.1节）

“车载低轨卫星通信系统硬件平台采用数字基带与射频前端混合集成架构，在有限空间内实现了多功能模块的高度集成。其硬件平台是高频数字电路、高速处理器、高精度模拟射频电路的混合体。”

#### B.2.6 屏蔽设计策略（第3.3.2节）

“设计时可以着重考虑：模块集成与金属屏蔽，将核心通信模块集成在一个金属外壳内，构成屏蔽体，抑制内部噪声外泄并抵御外部干扰。缝隙处理可以遵循λ/20等经典原则（如500MHz对应缝隙≤30mm）。”

“同时针对某些连接处可以进行可靠的连接器设计，如采用具有二次锁扣的快速插拔接口等经典电子器械设计，确保振动环境下连接的物理完整性，避免电弧干扰。”

#### B.2.7 线束布局特点（第3.4.1节）

“在车载低轨卫星通信系统中，线束具有传输距离长、类型多样化特点，在复杂的车载电磁环境中需要与多种线束并行布线。”

#### B.2.8 布线规范策略（第3.4.2节）

“针对该问题的EMC正向设计，可以从：选用屏蔽线缆以抵御容性耦合，使用双绞线和最小化环路面积则以有效抑制感性耦合，等经典策略入手，并且要制定严格的布线规范，如源-路径-敏感体分离原则（远离干扰源线束）。”

## 编制说明

### 1. 编制依据

本对照文件依据《车载低轨卫星通信系统EMC正向设计技术研究方案》（最终稿）编制，确保规范中所有技术条款均有明确的专利或标准来源。

### 2. 对照原则

- 直接引用：规范条款直接采用专利或标准的原文表述

- 技术转化：将专利技术转化为规范的技术要求

- 限值引用：直接引用标准中的限值和试验方法

### 3. 使用说明

本对照文件应与《车载低轨卫星通信系统EMC性能正向设计规范》配套使用，当规范条款存在理解歧义时，应以本对照文件中标注的原文为准。

### 4. 知识产权声明

本规范引用专利技术仅用于技术说明，实施本规范涉及的专利技术需获得专利权人的许可。

文件编制：中国第一汽车股份有限公司智能网联研究院

文件审核：XXX

文件批准：XXX

生效日期：20XX年XX月XX日