Table of Contents

# 中国第一汽车股份有限公司企业标准

Q/FC XXX-2025

# 车载低轨卫星通信系统EMC性能正向设计规范

Electromagnetic Compatibility Forward Design Specification for On-board Low Earth Orbit Satellite Communication System

20XX-XX-XX 发布    20XX-XX-XX 实施

中国第一汽车股份有限公司 发布

## 目 次

前言

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语、定义和缩略语

4 EMC正向设计总体要求

5 系统架构层EMC正向设计要求

6 天线与射频前端EMC正向设计要求

7 硬件平台EMC正向设计要求

8 线束布局EMC正向设计要求

9 测试验证要求

附录A（规范性）EMC正向设计检查清单

附录B（资料性）专利技术与标准条款对照表

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由一汽集团智能网联研究院提出并归口。

本文件起草单位：中国第一汽车股份有限公司智能网联研究院、一汽解放汽车有限公司、中国信息通信研究院。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本文件为首次发布。

## 1 范围

本文件规定了车载低轨卫星通信系统电磁兼容性（EMC）正向设计的技术要求，涵盖系统架构、天线与射频前端、硬件平台、线束布局四个层面的设计规范。

本文件适用于车载低轨卫星通信系统的EMC正向设计，包括用于语音通信和/或数据通信的卫星通信设备，如车载卫星电话、车载卫星终端以及车载卫星通信等其它设备的EMC设计。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6113.104 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地

GB/T 18655-2018 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 21437.2 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导

GB/T 21437.3 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射

GB/T 33014.2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法

GB/T 33014.4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法

YD/T 1483 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法

YD/T 4517.4-2024 车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备

## 3 术语、定义和缩略语

### 3.1 术语和定义

#### 3.1.1 车载低轨卫星通信系统 on-board low earth orbit satellite communication system

在车辆上安装和使用，由车辆电源系统供电，通过低轨卫星实现通信的系统。该系统可能由一个或几个模块组成，其组成模块的安装方式为外部安装和/或内部安装。

#### 3.1.2 EMC正向设计 EMC forward design

在设计初期就对系统所可能面对的电磁干扰进行预测、规避和抑制的设计方法，整体考量系统之间的影响，软硬协同，确保系统在复杂电磁环境中实现电磁兼容。

#### 3.1.3 自干扰 self-interference

车载低轨卫星通信系统内部的不同模块同时工作在相邻频段时，产生的系统内干扰现象。

#### 3.1.4 时域隔离 time domain isolation

通过系统指令在时序上对不同射频模块的工作时间进行错开，避免同时工作产生干扰的技术手段。

#### 3.1.5 波束赋形 beamforming

通过控制天线阵列中各单元的相位和幅度，使天线辐射方向图的主瓣指向期望方向，同时在干扰方向形成零点的技术。

#### 3.1.6 一体化天线 integral antenna

该天线与设备永久连接且被视为机壳端口的一部分，可以是内置的天线或外置的天线。

### 3.2 缩略语

| 缩略语 | 英文全称 | 中文含义 |
| --- | --- | --- |
| BWC | Channel Bandwidth | 信道带宽 |
| BPF | Band Pass Filter | 带通滤波器 |
| DC | Direct Current | 直流 |
| DUT | Device Under Test | 被测设备 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility | 电磁兼容性 |
| e.r.p. | effective radiated power | 有效辐射功率 |
| FL | The lowest frequency of the uplink Channel bandwidth | 上行信道带宽的最低频率 |
| FU | The highest frequency of the uplink Channel bandwidth | 上行信道带宽的最高频率 |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | 全球导航卫星系统 |
| LEO | Low Earth Orbit | 低轨 |
| PMU | Power Management Unit | 电源管理单元 |
| RF | Radio Frequency | 射频 |
| SAW | Surface Acoustic Wave | 声表面波 |
| SS | System Simulator | 系统模拟器 |
| Us | DC power supply voltage | 直流供电电源电压 |

## 4 EMC正向设计总体要求

### 4.1 设计原则

车载低轨卫星通信系统EMC正向设计应遵循以下原则：

- 预测性原则：在设计初期对系统所可能面对的电磁干扰进行预测；

- 规避性原则：通过系统架构设计从源头规避电磁干扰；

- 抑制性原则：采取有效措施抑制已识别的电磁干扰；

- 协同性原则：整体考量系统之间的影响，实现软硬协同设计。

### 4.2 设计目标

车载低轨卫星通信系统EMC正向设计应确保系统：

- 满足YD/T 4517.4-2024标准中所有骚扰发射限值要求（不干扰外界）；

- 满足YD/T 4517.4-2024标准中所有抗扰度等级要求（不被外界干扰）；

- 在复杂车载电磁环境中保持通信性能（吞吐量、语音质量、连接稳定性）不劣化。

### 4.3 设计层级

EMC正向设计应覆盖以下四个层级：

- 系统架构层：多射频模块共存、资源共享与时序控制；

- 天线与射频前端层：波束赋形、射频滤波、天线布局；

- 硬件平台层：屏蔽设计、PCB布局、电源管理；

- 线束布局层：线缆选型、布线规范、连接器设计。

## 5 系统架构层EMC正向设计要求

### 5.1 多射频模块共存设计

#### 5.1.1 系统架构特点

车载低轨卫星通信系统内部或周围同时集成多个共存的射频前端，如卫星通信发射机/接收机、GNSS接收机、蜂窝通信模块（4G/5G）等，在一个相对狭小的空间内同时工作。

来源：技术研究方案第3.1.1节

#### 5.1.2 自干扰规避设计要求

5.1.2.1 当卫星通信发射模块与邻近频段的GNSS接收同时工作时，应采取时域隔离措施。

5.1.2.2 在卫星通信系统大功率发射时，应通过系统指令暂时抑制或关闭敏感的卫星定位接收功能，规避同频/邻频干扰。

来源：专利技术CN202410892217.1（车辆卫星定位的控制方法）中描述：“在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息；根据卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求；若反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位。”

5.1.2.3 时域隔离设计应确保系统在干扰环境下满足YD/T 4517.4-2024中性能判据A的要求。

来源：技术研究方案第3.1.2节引用YD/T 4517.4-2024第6.2节：“试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不少于参考测试信道最大吞吐量的95%。”

#### 5.1.3 资源调度设计要求

5.1.3.1 系统应具备资源共享与时序控制功能，在系统设计阶段对频谱和时序资源进行规划，避免资源冲突。

5.1.3.2 多个射频模块共享有限的频谱资源、时间资源和空间资源时，应有统一调度机制，避免各模块自主工作产生的同时发射叠加效应。

来源：技术研究方案第3.1.2节

5.1.3.3 发信机免测频段设计应遵循YD/T 4517.4-2024第5.5.3节规定：“发信机免测频段为发信机工作的中心频率加减2倍DUT的占用带宽。”

### 5.2 通信状态管理设计

#### 5.2.1 网络切换管理

5.2.1.1 系统应支持卫星网络与蜂窝网络的协同工作，当蜂窝网络信号质量满足预设门限时，控制车辆接入卫星网络并保持空闲状态。

来源：专利技术CN202411493441.X（车载卫星通信方法）中描述：“若监测到车辆接入的蜂窝网络的信号质量满足预设第一信号门限，则控制车辆接入卫星网络，使卫星网络保持空闲状态；响应用于触发呼叫的请求指令，若蜂窝网络的通信中断，则利用卫星网络发起呼叫，使卫星网络进入通信状态。”

5.2.1.2 当蜂窝网络通信中断时，系统应能自动切换至卫星网络发起呼叫。

5.2.1.3 若卫星网络呼叫失败，系统应支持蜂窝网络和卫星网络交替发起呼叫机制，直至呼叫成功或达到预设循环次数。

#### 5.2.2 数据通道管理

5.2.2.1 系统应根据通信连接请求的类型，从卫星通信模组包含的至少两个数据通道中选择目标数据通道。

来源：专利技术CN202311559261.2（基于低轨卫星的车载通信方法）中描述：“根据通信连接请求的类型，从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中，选择目标数据通道；将通信连接请求发送至卫星通信模组，以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器。”

## 6 天线与射频前端EMC正向设计要求

### 6.1 天线设计要求

#### 6.1.1 天线选型要求

6.1.1.1 车载低轨卫星通信系统应采用多阵元平面阵列天线，通过波束赋形技术实现空间选择性。

来源：技术研究方案第3.2.1节

6.1.1.2 天线组应由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，相邻天线单元的波束范围至少在-5dB处存在重叠。

来源：专利技术CN202411150513.0（车载卫星通信系统）中描述：“天线组由多个低剖面贴片天线单元阵列组成，且相邻的天线单元的波束范围至少在-5db处存在重叠。”

6.1.1.3 天线组中的全部天线单元的波束范围叠加后应至少覆盖车辆的30°～150°仰角范围。

来源：专利技术CN202411150513.0（车载卫星通信系统）

#### 6.1.2 波束赋形设计要求

6.1.2.1 天线设计应具备波束赋形能力，控制能量方向并抑制带外杂散，降低非期望方向的杂散辐射。

来源：技术研究方案第3.2.2节

6.1.2.2 波束赋形应在干扰方向形成”零点”的能力，增强天线抗干扰能力。

6.1.2.3 波束赋形设计应确保辐射杂散满足YD/T 4517.4-2024第8.1.2.1节表4中-36dBm的严格限值。

#### 6.1.3 天线角度调整设计

6.1.3.1 系统应具备天线角度自适应调整功能，基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，获取车辆卫星天线角度并进行调整。

来源：专利技术CN202411755347.7（车辆卫星天线角度调整方法）中描述：“基于车辆当前姿态信息建立空间坐标系，空间坐标系包括平面象限和空间象限；基于空间坐标系，获取车辆卫星天线角度，车辆卫星角度包括车辆卫星天线在平面象限内的第一角度，以及在空间象限内的第二角度；基于车辆卫星天线角度对车辆卫星天线进行角度调整。”

6.1.3.2 天线角度调整应采用二分法在目标平面象限和目标空间象限内确定最优角度。

来源：专利技术CN202411755347.7（车辆卫星天线角度调整方法）中描述：“通过二分法在目标平面象限和目标空间象限内获取车辆卫星天线角度。”

### 6.2 射频前端设计要求

#### 6.2.1 射频滤波设计要求

6.2.1.1 射频链路应设计滤波电路，使用SAW滤波器、双工器等器件抑制带外噪声和杂散。

来源：技术研究方案第3.2.2节

6.2.1.2 射频滤波设计应确保辐射杂散满足YD/T 4517.4-2024第8.1.2.1节要求：

| 频率范围 | 有效辐射功率（e.r.p.）电平 |
| --- | --- |
| 30 MHz～1 GHz | -36 dBm |
| >1 GHz（FL–2×BWc < f < FU+2×BWc除外） | -30 dBm |

#### 6.2.2 天线布局设计要求

6.2.2.1 天线应布置于车顶并指向上方空域，利用车身进行空间隔离，将主辐射能量导向车外。

来源：技术研究方案第3.2.2节

6.2.2.2 天线布局设计应确保辐射抗扰度满足YD/T 4517.4-2024第9.2.1节要求：“在400 MHz～6 GHz的90%以上频段内，试验场强为30 V/m（均方根值）。”

### 6.3 下线检测设计要求

6.3.1 系统应具备车载卫星通信系统收发能力下线检测功能，包括SIM卡状态检测、入网状态检测和故障码读取。

来源：专利技术CN202510276892.6（车载卫星通信系统收发能力下线检测方法）中描述：“响应于电检设备发送的切换卫星通信指令，向卫星通信模组发送激活SIM卡指令，以接收卫星通信模组根据激活SIM卡指令所反馈的SIM卡状态；当SIM卡状态为激活状态时，向卫星通信模组发送入网指令，并间隔第一预设时长后，向卫星通信模组发送入网查询指令，以接收卫星通信模组反馈的入网状态。”

6.3.2 下线检测应判断卫星通信SIM卡是否存在故障，以及车载卫星通信天线是否存在开路或短路。

来源：专利技术CN202510276892.6（车载卫星通信系统收发能力下线检测方法）

## 7 硬件平台EMC正向设计要求

### 7.1 屏蔽设计要求

#### 7.1.1 金属屏蔽设计要求

7.1.1.1 核心通信模块应集成在一个金属外壳内，构成屏蔽体，抑制内部噪声外泄并抵御外部干扰。

来源：技术研究方案第3.3.2节

7.1.1.2 屏蔽体缝隙处理应遵循λ/20原则（如500MHz对应缝隙≤30mm）。

来源：技术研究方案第3.3.2节

7.1.1.3 屏蔽设计应确保辐射骚扰满足YD/T 4517.4-2024第8.2节表6限值要求。

#### 7.1.2 静电放电防护设计要求

7.1.2.1 系统应具备静电放电抗扰度设计，满足YD/T 4517.4-2024第9.1节要求：

| 放电类型 | 试验电压 |
| --- | --- |
| 接触放电 | ±2 kV、±4 kV、±8 kV |
| 空气放电 | ±4 kV、±6 kV、±8 kV、±15 kV |
| 间接放电 | ±2 kV、±4 kV、±8 kV、±15 kV |

### 7.2 PCB设计要求

#### 7.2.1 接地设计要求

7.2.1.1 应采用优良的PCB接地设计，为数字电路噪声提供低阻抗回流路径，抑制共模干扰。

来源：技术研究方案第3.3.2节

7.2.1.2 数字电路与射频电路应分区布局，减少高速开关噪声通过共模路径耦合到敏感射频接收电路。

#### 7.2.2 布局设计要求

7.2.2.1 高频数字电路、高速处理器、高精度模拟射频电路应合理分区，干扰源与敏感电路之间保持适当距离。

来源：技术研究方案第3.3.1节

7.2.2.2 PCB布局设计应确保传导骚扰满足YD/T 4517.4-2024第8.3节（电压法）和第8.4节（电流法）限值要求。

### 7.3 电源管理设计要求

#### 7.3.1 电源滤波设计要求

7.3.1.1 应设计专用电源管理模块（PMU），提供低阻抗回流路径，抑制共模干扰。

来源：技术研究方案第3.3.2节

7.3.1.2 电源端口应充分滤波，使射频噪声低于YD/T 4517.4-2024规定限值至少6dB。

来源：YD/T 4517.4-2024第5.1节

#### 7.3.2 电瞬态防护设计要求

7.3.2.1 沿电源线的电瞬态传导骚扰应满足YD/T 4517.4-2024第8.5节表9限值要求：

| 脉冲极性 | 12V系统限值 | 24V系统限值 |
| --- | --- | --- |
| 正慢脉冲 | +75 V | +75 V |
| 负慢脉冲 | -100 V | -200 V |
| 正快脉冲 | +100 V | +200 V |
| 负快脉冲 | -150 V | -200 V |

7.3.2.2 沿电源线的电瞬态传导抗扰度应满足YD/T 4517.4-2024第9.4节表10和表11试验要求。

### 7.4 连接器设计要求

7.4.1 应采用具有二次锁扣的快速插拔接口，确保振动环境下连接的物理完整性，避免电弧干扰。

来源：技术研究方案第3.3.2节；专利技术CN202421143420.0（卫星通讯终端及车辆）中描述：“第一充电接口采用快速插拔结构；快速插拔结构具有二次锁扣。”

## 8 线束布局EMC正向设计要求

### 8.1 线缆选型要求

#### 8.1.1 屏蔽线缆要求

8.1.1.1 敏感信号线应选用屏蔽线缆以抵御容性耦合。

来源：技术研究方案第3.4.2节

8.1.1.2 屏蔽线缆的屏蔽层应360°端接，确保屏蔽效能。

#### 8.1.2 双绞线要求

8.1.2.1 应使用双绞线以有效抑制感性耦合。

来源：技术研究方案第3.4.2节

8.1.2.2 双绞线的绞距应根据信号频率合理选择。

### 8.2 布线规范要求

#### 8.2.1 布线分离原则

8.2.1.1 应制定严格的布线规范，遵循源-路径-敏感体分离原则，敏感线束远离干扰源线束。

来源：技术研究方案第3.4.2节

8.2.1.2 卫星通信系统敏感线束应与车辆其他大功率线束（如电机、水泵电源线）保持适当距离，避免近距离并行布线。

来源：技术研究方案第3.4.3节

#### 8.2.2 环路面积最小化

8.2.2.1 应最小化信号线与回流地线形成的环路面积，减少”环形天线”效应。

来源：技术研究方案第3.4.2节

8.2.2.2 线束布局设计应确保除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度满足YD/T 4517.4-2024第9.5节表12试验要求：

| 试验脉冲 | 试验方法 | 12V系统试验电压 | 24V系统试验电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速脉冲 | DCC/CCC | -40 V / +30 V | -56 V / +56 V |
| 正慢速脉冲 | DCC | +23 V | +35 V |
| 负慢速脉冲 | DCC | -23 V | -35 V |
| 正慢速脉冲 | ICC | +5 V | +8 V |
| 负慢速脉冲 | ICC | -5 V | -8 V |

### 8.3 大电流注入防护要求

8.3.1 线束布局应考虑大电流注入（BCI）抗扰度要求，满足YD/T 4517.4-2024第9.3.1节规定：“在1 MHz～400 MHz的90%以上频段内，试验电流为60mA（均方根值）。”

来源：技术研究方案第3.3.2节引用YD/T 4517.4-2024第9.3.1节

## 9 测试验证要求

### 9.1 骚扰发射测试

#### 9.1.1 辐射杂散骚扰测试

9.1.1.1 测试方法按YD/T 1483中相关内容进行，测量采用RMS检波。

9.1.1.2 测量场地应满足GB/T 6113.104的要求，宜使用全电波暗室。

9.1.1.3 限值应符合YD/T 4517.4-2024第8.1.2节要求。

#### 9.1.2 辐射骚扰测试

9.1.2.1 0.15 MHz～2.5 GHz测量方法按GB/T 18655-2018的6.5节进行。

9.1.2.2 限值应符合YD/T 4517.4-2024第8.2节表6要求。

#### 9.1.3 传导骚扰测试

9.1.3.1 电压法测量按GB/T 18655-2018的6.3节进行，限值符合YD/T 4517.4-2024第8.3节表7要求。

9.1.3.2 电流法测量按GB/T 18655-2018的6.4节进行，限值符合YD/T 4517.4-2024第8.4节表8要求。

### 9.2 抗扰度测试

#### 9.2.1 静电放电抗扰度测试

9.2.1.1 试验方法按GB/T 19951进行。

9.2.1.2 性能判据应符合YD/T 4517.4-2024第6.3节性能判据B要求。

#### 9.2.2 电磁辐射抗扰度测试

9.2.2.1 试验方法按GB/T 33014.2进行。

9.2.2.2 性能判据应符合YD/T 4517.4-2024第6.2节性能判据A要求。

#### 9.2.3 大电流注入抗扰度测试

9.2.3.1 试验方法按GB/T 33014.4的替代法进行。

9.2.3.2 性能判据应符合YD/T 4517.4-2024第6.2节性能判据A要求。

### 9.3 性能判据

#### 9.3.1 性能判据A（最高要求）

试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不少于参考测试信道最大吞吐量的95%。

来源：YD/T 4517.4-2024第6.2节原文

#### 9.3.2 性能判据B

试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能，DUT性能可允许降低，存储数据不应丢失。试验后，DUT应自动恢复正常工作。

来源：YD/T 4517.4-2024第6.3节原文

#### 9.3.3 性能判据C

试验中，DUT性能可以允许降低，部分功能可以丧失，通信连接可中断。试验后，DUT应自动恢复正常工作。

来源：YD/T 4517.4-2024第6.4节原文

## 附录A（规范性）EMC正向设计检查清单

### A.1 系统架构层检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自干扰规避 | 是否设计时域隔离机制 | □是 □否 |
| 2 | 资源调度 | 是否设计统一资源调度机制 | □是 □否 |
| 3 | 网络切换 | 是否设计卫星/蜂窝网络切换机制 | □是 □否 |
| 4 | 数据通道 | 是否设计多数据通道选择机制 | □是 □否 |
| 5 | 性能判据 | 是否满足性能判据A要求 | □是 □否 |

### A.2 天线与射频前端检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天线选型 | 是否采用多阵元平面阵列天线 | □是 □否 |
| 2 | 波束范围 | 波束范围是否覆盖30°～150°仰角 | □是 □否 |
| 3 | 波束赋形 | 是否具备波束赋形能力 | □是 □否 |
| 4 | 射频滤波 | 是否设计SAW滤波器/双工器 | □是 □否 |
| 5 | 天线布局 | 天线是否布置于车顶指向上方 | □是 □否 |
| 6 | 辐射杂散 | 是否满足-36dBm限值要求 | □是 □否 |
| 7 | 辐射抗扰度 | 是否满足30V/m场强要求 | □是 □否 |
| 8 | 下线检测 | 是否设计收发能力检测功能 | □是 □否 |

### A.3 硬件平台检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属屏蔽 | 核心模块是否集成在金属外壳内 | □是 □否 |
| 2 | 缝隙处理 | 缝隙是否满足λ/20原则 | □是 □否 |
| 3 | 静电防护 | 是否满足接触放电±8kV要求 | □是 □否 |
| 4 | PCB接地 | 是否设计低阻抗回流路径 | □是 □否 |
| 5 | 分区布局 | 数字/射频电路是否分区布局 | □是 □否 |
| 6 | 电源滤波 | 是否设计专用PMU模块 | □是 □否 |
| 7 | 连接器 | 是否采用二次锁扣快速插拔接口 | □是 □否 |

### A.4 线束布局检查清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽线缆 | 敏感信号线是否采用屏蔽线缆 | □是 □否 |
| 2 | 双绞线 | 是否使用双绞线抑制感性耦合 | □是 □否 |
| 3 | 布线分离 | 是否遵循源-路径-敏感体分离原则 | □是 □否 |
| 4 | 环路面积 | 是否最小化信号线环路面积 | □是 □否 |
| 5 | BCI防护 | 是否满足60mA注入电流要求 | □是 □否 |

## 附录B（资料性）专利技术与标准条款对照表

### B.1 专利技术对照表

| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 规范引用章节 | 技术要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN202410892217.1 | 车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品 | 中国第一汽车股份有限公司 | 5.1.2 | 卫星定位状态管理、时域隔离 |
| 2 | CN202510556745.4 | 基于卫星通信的车联网数据压缩方法、装置、设备和介质 | 一汽解放汽车有限公司 | - | 车联网数据压缩 |
| 3 | CN202411085031.1 | 车辆通信方法、装置、终端设备以及存储介质 | 浙江极氪智能科技有限公司 | 5.2.1 | 卫星短信通信 |
| 4 | CN202411150513.0 | 车载卫星通信系统、方法、设备、存储介质、程序产品和车辆 | 比亚迪股份有限公司 | 6.1.1 | 多天线单元、射频切换 |
| 5 | CN202411755347.7 | 车辆卫星天线角度调整方法、装置和车辆 | 比亚迪股份有限公司 | 6.1.3 | 天线角度自适应调整 |
| 6 | CN202411493441.X | 车载卫星通信方法、装置、设备及存储介质 | 赛力斯汽车有限公司 | 5.2.1 | 卫星/蜂窝网络切换 |
| 7 | CN202510276892.6 | 车载卫星通信系统收发能力下线检测方法、装置、设备及介质 | 赛力斯汽车有限公司 | 6.3 | 下线检测 |
| 8 | CN202311559261.2 | 基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5.2.2 | 多数据通道选择 |
| 9 | CN202410300178.1 | 基于卫星的通信方法、装置、设备及存储介质 | 浙江极氪智能科技有限公司 | - | 卫星选择策略 |
| 10 | CN202421143420.0 | 卫星通讯终端及车辆 | 重庆长安科技有限责任公司 | 7.4 | 快速插拔连接器 |
| 11 | CN202111272674.3 | 车载卫星通信系统及车辆 | 吉利科技集团有限公司 | 6.1.1 | 低轮廓平板阵列天线 |
| 12 | CN202510901536.9 | 卫星通信方法、存储介质、控制器及车辆 | 比亚迪股份有限公司 | - | 波束联合接收 |
| 13 | CN201911354166.2 | 一种行驶行为的确定方法、装置、车辆及存储介质 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 | - | 卫星信号丢失处理 |
| 14 | CN202210705101.3 | 车辆卫星通讯方法、装置、设备及计算机可读存储介质 | 浙江吉利控股集团有限公司 | - | 卫星通讯预约时段 |

### B.2 标准条款对照表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 规范引用章节 | 引用内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YD/T 4517.4-2024 | 车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备 | 全文 | EMC要求和测量方法 |
| 2 | GB/T 6113.104 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 | 9.1.1 | 辐射杂散测量场地 |
| 3 | GB/T 18655-2018 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 | 9.1.2/9.1.3 | 辐射/传导骚扰测量 |
| 4 | GB/T 19951 | 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 | 9.2.1 | 静电放电抗扰度试验 |
| 5 | GB/T 21437.2 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分 | 7.3.2 | 电瞬态传导抗扰度 |
| 6 | GB/T 21437.3 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分 | 8.2.2 | 导线电瞬态传导抗扰度 |
| 7 | GB/T 33014.2 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分 | 9.2.2 | 电磁辐射抗扰度试验 |
| 8 | GB/T 33014.4 | 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分 | 9.2.3 | 大电流注入抗扰度试验 |
| 9 | YD/T 1483 | 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法 | 9.1.1 | 辐射杂散测量方法 |

规范编制说明

本规范编制过程中参考了以下技术文件：

- 《车载低轨卫星通信系统EMC正向设计技术研究方案》（最终稿）

- YD/T 4517.4-2024《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备》

- 相关专利技术文件15份

本规范由中国第一汽车股份有限公司智能网联研究院负责解释。