基于遗传算法与生成对抗网络的无人机通信性能评估模型

北京交通大学 自动化与智能学院 电磁兼容实验室 周正阳

摘要：随着无人机技术的发展，利用无人机组网进行局部通信的技术正在成为新的无线通信手段，这对无人机通信性能评估提出了要求。本研究针对无人机通信的特点，提出了基于遗传算法与生成对抗网络的无人机通信性能评估模型。通过提出的一种城市与干扰源的建模方法，进行无人机通信场景视角下的城市建模与干扰源建模，获得所需的评估模型环境，在此环境的基础上，利用信号干扰噪声比（SINR）和无人机飞行通信能耗为评估底座进行了综合通信劣化评估公式的设计。以此评估公式为基准函数，使用遗传算法（GA）和生成对抗网络（GAN）进行综合劣化评估，从而获得在环境模型中，使得无人机通信性能最劣的城市、无人机、干扰源的相对位置关系、无人机飞行速度、干扰信号等相关数据。并通过与随机分布下的无人机通信场景进行了对比，证明了该模型对于无人机通信性能极限情况下的评估意义。

0 引言